Equalizer Amp Assembly (AWF-011-0)
AWF-011-0: C1: 1uF 25v CSSA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWF-011-0: C2: 1uF 25v CSSA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWF-011-0: C3: 330uF 6.8v CEA: 647-UPW1A331MPD 330uF 10v
AWF-011-0: C4: 330uF 6.8v CEA: 647-UPW1A331MPD 330uF 10v
AWF-011-0: C11: 3.3uF 25v CEANL: 647-UKL1H3R3KDDANA 3.3uF 50v
AWF-011-0: C12: 3.3uF 25v CEANL: 647-UKL1H3R3KDDANA 3.3uF 50v
AWF-011-0: C17: 100uF 25v CEA: 647-UPW1E101MED 100uF 25v
AWF-011-0: C18: 220uF 16v CEA: 647-UPW1C221MPD 220uF 16v
AWF-011-0: Q1: 2SA725: 512-KSA992FBU

AWF-011-0: Q2: 2SA725: 512-KSA992FBU

Microphone Amp Assembly (AWM-066-0)

AWM-066-0: C2: 220uF 35v CEA: 647-UPW1V221MPD 220uF 35v
AWM-066-0: C3: .47uF 16v CSSA: 667-ECQ-V1H474JL .47uF 50v
AWM-066-0: C6: 220uF 6.8v CEA: 647-UPW1C221MPD 220uF 16v
AWM-066-0: C7: .47uF 50v CEANL: 667-ECQ-V1H474JL .47uF 50v
Control Amp Assembly (AWG-030-0)

AWG-030-0: C1: 1uF 25v CSZA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWG-030-0: C2: 1uF 25v CSZA: 647-UKL1H010KDDANA 1uF 50v
AWG-030-0: C5: 100uF 16v CEA: 647-UPW1E101MED 100uF 25v
AWG-030-0: C6: 100uF 16v CEA: 647-UPW1E101MED 100uF 25v
AWG-030-0: C9: 4.7uF 25v CEANL: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-030-0: C10: 4.7uF 25v CEANL: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-030-0: C17: 4.7uF 25v CEANL: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-030-0: C18: 4.7uF 25v CEANL: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-030-0: C19: 4.7uF 25v CEANL: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-030-0: C20: 4.7uF 25v CEANL: 647-UKL1H4R7KDDANA 4.7uF 50v
AWG-030-0: C21: 47uF 10v CEA: 647-UPW1A470MDD6 47uF 10v
AWG-030-0: C22: 47uF 10v CEA: 647-UPW1A470MDD6 47uF 10v
AWG-030-0: C23: 2.2uF 25v CSSA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-030-0: C24: 2.2uF 25v CSSA: 647-UKL1H2R2KDDANA 2.2uF 50v
AWG-030-0: C29: 100uF 35v CEA: 647-UPW1V101MPD 100uF 35v
AWG-030-0: Q1: 2SA726: 512-KSA992FBU

AWG-030-0: Q2: 2SA726: 512-KSA992FBU

Power Amp Assembly (AWH-033-0)

AWH-033-0: C1: .33uF 25v CSSA: 667-ECQ-V1H334JL .33uF 50v
AWH-033-0: C2: .33uF 25v CSSA: 667-ECQ-V1H334JL .33uF 50v
AWH-033-0: C7: 220uF 6.8v CEA: 647-UPW1C221MPD 220uF 16v
AWH-033-0: C8: 220uF 6.8v CEA: 647-UPW1C221MPD 220uF 16v
AWH-033-0: C9: 47uF 35v CEA: 647-UPW1V470MED 47uF 35v
AWH-033-0: C10: 47uF 35v CEA: 647-UPW1V470MED 47uF 35v
AWH-033-0: C19: 22uF 10v CEA: 647-UPW1A220MDD 22uF 10v
AWH-033-0: C20: 22uF 10v CEA: 647-UPW1A220MDD 22uF 10v
AWH-033-0: Q1: 2SA726: 512-KSA992FBU

AWH-033-0: Q2: 2SA726: 512-KSA992FBU

AWH-033-0: Q3: 2SA726: 512-KSA992FBU

AWH-033-0: Q4: 2SA726: 512-KSA992FBU

AWH-033-0: Q5: 2SC1451: 512-KSC3503ESTU

AWH-033-0: Q6: 2SC1451: 512-KSC3503ESTU

Protection Circuit Assembly (AWM-025-C) 

AWM-025-C: C1: .22uF 10v CSSA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWM-025-C: C2: .22uF 10v CSSA: 667-ECQ-V1H224JL2 .22uF 50v
AWM-025-C: C3: 330uF 6.8v CEA: 647-UPW1A331MPD 330uF 10v
AWM-025-C: C4: 330uF 6.8v CEA: 647-UPW1A331MPD 330uF 10v
AWM-025-C: C5: 4.7uF 25v CEA: 647-UPW1E4R7MDD 4.7uF 25v
AWM-025-C: C6: 100uF 16v CEA: 647-UPW1E101MED 100uF 25v
Power Supply Assembly (AWR-057-0)

AWR-057-0: C7: 1000uF 50v CEB: 647-UHE1H102MHD 1000uF 50v
AWR-057-0: C8: 330uF 50v CEA: 647-UPW1H331MPD 330uF 50v
AWR-057-0: C9: 330uF 50v CEA: 647-UPW1H331MPD 330uF 50v
AWR-057-0: C10: 330uF 50v CEA: 647-UPW1H331MPD 330uF 50v
AWR-057-0: C11: 220uF 16v CEA: 647-UPW1C221MPD 220uF 16v
AWR-057-0: C12: 220uF 50v CEA: 647-UPW1H221MPD 220uF 50v
AWR-057-0: C13: 100uF 50v CEA: 647-UPW1J101MPD 100uF 63v
AWR-057-0: C16: 220uF 16v CEA: 647-UPW1C221MPD 220uF 16v
AWR-057-0: C17: 22uF 25v CEA: 647-UPW1E220MDD 22uF 25v
AWR-057-0: C18: 100uF 16v CEA: 647-UPW1E101MED 100uF 25v
AWR-057-0: C19: 100uF 35v CEA: 647-UPW1V101MPD 100uF 35v
Switch & Volume Assembly (AWX-071-0)

AWX-071-0: C5: 220uF 6.8v CEA: 647-UPW1C221MPD 220uF 16v
BOM List
647-UKL1H3R3KDDANA | 2

647-UPW1E101MED | 5

647-UKL1H010KDDANA | 4

647-UPW1A331MPD | 4

647-UPW1V470MED | 2

647-UKL1H2R2KDDANA | 2

647-UPW1V221MPD | 1

647-UKL1H4R7KDDANA | 6

667-ECQ-V1H334JL | 2

667-ECQ-V1H474JL | 2

667-ECQ-V1H224JL2 | 2

647-UPW1H221MPD | 1

647-UPW1A220MDD | 2
647-UPW1A470MDD6 | 2

647-UPW1V101MPD | 2
647-UPW1H331MPD | 3

647-UPW1E220MDD | 1

647-UPW1C221MPD | 7

647-UPW1E4R7MDD | 1

647-UHE1H102MHD | 1

647-UPW1J101MPD | 1

512-KSA992FBU | 8

512-KSC3503ESTU | 2

